20260827拳击墙靶蓝牙协议

蓝牙名

SENWALL#XXXX0A

# 拳击墙靶协议

| 0 | 头 | D5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头 | 5D |
| 2 | 指令号 | 03 |
| 3 | 数据0 | 包数 0-255循环 |
| 4 | 数据1 | 电量（0-100） |
| 5 | 数据2 | 是否在充电 0未充电 1 充电 |
| 6 | 数据3 | 陀螺仪拳击次数 |
| 7 | 数据4 | 陀螺仪拳击力度（0-255） |
| 8 | 数据5 | 压力拳击次数 |
| 9 | 数据6 | 压力命中点位 |
| 10 | 数据7 | 压力力度高位 |
| 11 | 数据8 | 压力力度低位 |
| 12 | 数据9 | 空 |
| 13 | 数据10 | 空 |

- 电量逻辑

- 未充电时（数据3为0）显示0-100%

- 正在充电时（数据3为1）显示正在充电和电量

## 指令相关

### 04-陀螺仪相关指令

#### 01-开启陀螺仪（陀螺仪高功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  01

- 在数码管版本中，这个指令并不会开起陀螺仪高功耗，而是起到清零拳击次数和力量并在数码管上显示的作用

#### 00-关闭陀螺仪（陀螺仪低功耗）

- 指令号：04

- C5 5C  04  00

### 05-陀螺仪拳击阈值相关指令

- 阈值在0-25500之间调整，输入的数值*100即为阈值

#### 01写入拳击阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为0

C5 5C 05 01 64：阈值为10000

C5 5C 05 01 32：阈值为5000

#### 02写入与上一帧加速度插值阈值

C5 5C 05 01 00：阈值为0

C5 5C 05 01 64：阈值为10000

C5 5C 05 01 32：阈值为5000

#### 03写入与上一拳延迟的参数（同一点位）

C5 5C 05 01 00：延迟为0

C5 5C 05 01 64：阈值为100/320

C5 5C 05 01 32：阈值为50/320

#### 00读取陀螺仪拳击阈值

- 指令：C5 5C 05 00

- 返回：D5 5D 05 XX

XX为返回参数